UART:

- Giao tiếp song công.

- point to point.

- Giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ ( sử dụng baudrate để đồng bộ ), tốc dộ 9600, 115200,

Có 2 dây TX, RX và thêm 1 dây GND

Cấu trúc frame: lúc IDLE: mức High

| Start: Low | 5-9bit Data | 1 parity | 1 hoặc 2 stop High

Bit có trọng số nhỏ nhất LSB được truyền trước

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I2C:

Giao tiếp nối tiếp đồng bộ bằng clock, bán song công, theo kiểu Master – slave (có thể lên127 thiết bị), slave không thế chủ động gửi dữ liệu cho master.

2 dây: SDA, SCL (Tạo xung nhịp đồng hồ do Master phát đi)

Tốc độ: 100kps(standard), 400kps(fast mode), 1Mbs (fast mode+), highspeed (3.4Mbits/s)

SPI

- Giao tiếp đồng bộ nối tiếp.

- Song công

- Chỉ có 1 master – nhiều slave.

4 dây: SCK, MOSI, MISO, SS.

10-20Mbps

Tốc độ:

Thiết bị Master tạo xung tín hiệu SCK và cung cấp cho Slave

Cách truyền:

- Để bắt đầu quá trình truyền dữ liệu, Master sẽ cấu hình xung clock để tương ứng với tần số hỗ trợ bởi Slave

- Kéo chân cs xuống

- Master truyền 1 byte đến slave và slave truyền lại ( MSB truyền trước)

SPI có 4 chế độ:

CAN

là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ theo bit, sử dụng hai dây vi sai

Multi master

50kps đến 1Mbps

USB

- Device descriptor: tên nhà sản xuất, thiết bị, mã seri,…

- Configuration descriptor: thông tin về nguồn cấp cho thiết bị, …

- Interface descriptor:

OSI:

Application: HTTPS,

Transport: TCP, UDP

Network layer: IPv4 , IPv6

Link layer: Ethernet, Wifi

Trong libcsp nó chỉ dùng mô hình giống dựa trên TCP/IP nhưn có 1 chút khác

Transport: RDP

Router core: Định tuyến gói tin

Network layer: các packet gồn từ nhiều frame của 1 laoicj driver

Link layer: SPI, I2C, CAN, Uart

Trình bày project