  MCU sử dụng là gì? (SAMV71?)

  Vì sao bạn cần bootloader?

  Bộ nhớ Flash được chia như thế nào?

  Giao thức cập nhật firmware là gì? (UART?)

  Luồng hoạt động từ lúc reset đến lúc chạy Application.

  Bạn là người thực hiện những phần nào.

  Những khó khăn lớn nhất gặp phải.

SAMv71: UART ×2, USART ×3, 2 SPI, 2 I2C, 1 USB, 2 CAN

MCU sửu dụng là SAMV71 (coreM7, tần số tối đa 300MHz).

Trình bày project:

Phần mềm của e là bootlder.

Lí do cần phải có bootloader là vì 1 thiết bị sau khi được đem thương mại. Ta không thể thu hổi mỗi khi cần cập nhật firmware mới bằng kit nạp/ debugger nên ta cần 1 phần mềm hỗ trợ cập nhật firmware.

Thông thường bootloader có 2 chức năng chính là cập nhật firmware và đảm bảo bảo mật để firmware an toàn tránh việc Hakcer khai thác lỗ hổng để cài mà độc xâm nhập. Tuy nhiên là bootloader của e chỉ mới làm được tính năng cập nhật firmware mà thôi.

Luồng hoạt động là phần mềm đầu tiên được chạy sau khi bật nguồn MCU trước khi thực thi ứng dựn chính. Tại đây, phần mềm sẽ thực hiện khởi tạo clock, ngoại vi uart, sau đó sẽ kiểm tra có firware hợp lệ trong vùng nhớ flash của ứng dụng chính không, nếu có thì đợi 3s rồi chuyển sang thực thị. Nếu có lệnh phục vụ cho việc cập nhật firmware gửi đến sẽ thực hiện lệnh để cập nhật firmware. Có lênh sẽ bao gồm: lệnh PING, READ, WRITE.

Việc thực hiện chuyển từ bootloader sang app bẳng cách:

Tổ chức bộ nhớ flasj sẽ được chai làm 2 phần, phần thứ nhất chứa chường trình bootloader kích thước tối đa 48kB, phần còn lại là chưa chương trình ứng dụng

- Cập nhật địa chỉ của vectortable của app (địa chỉ offset thứ mấy từ đầu app?????????)

- Cập nhật lại địa chỉ đỉnh của MSP nằm trong 4 byte đầu tiên của chương trình ứng dụng,

- Tiếp theo, dung 1 con trỏ hàm gán với địa chỉ reset handler nằm ở 4 byte kế đó. Sau đó gọi hàm reset handler thực thi là xong.

Khó khăn gặp phải: ghi xong jump nhưn app không hoạt động: có 2 lí do:

- Đâu tiên là vấn đề đọc các địa chỉ phục việc cập nhật MSP và reset handler bị sai là có tồn tại chương trình chính và nó đã đúng nhưng jump ko được, lí do em đọc truy cập sai địa chỉ bắt đầu footer trong code (lí do sai) dẫn đến đọc giá trị MSP và địa chỉ reset handler bị sai, khiến chương trình hoạt động không được.

Cách tìm và khác phụ, em dung uart để in ra địa chỉ và các giá trị bên trong các ddaichj chỉ đọc được, và copy file hex đoạn dung liệu địac chỉ cuối file hex để phân tích và so sánh thì phát hiện ra sai.

Mô ta footer nó sai như nào cho thuyết phục

- Thứ 2 là ghi firmware bị sai, Trong quá trình ghi thì phần cứng yêu cầu mỗi lần ghi 16 byte và phải ghi vào các địa chỉ là bội số của 16 nếu không phải bội số của 16 thì ghi nó bị sai do nó dung cách nạp vào đủ 16 byte nên nó sẽ đè lên cách nhưng byte ddiachj chỉ không đụng vào.

Cách phát hiện là: thử 2 TH: TH dùng tool để nạp code app và TH dung bootloader để ghi sau đó đọc ra 2 file binary riêng biệt gửi về bằng uart và so sánh 2 file.

"Em căn chỉnh địa chỉ về biên 16 byte, đọc trước 16 byte hiện có vào buffer, cập nhật phần dữ liệu cần ghi, rồi ghi lại toàn bộ 16 byte xuống Flash."

Em test được với file 600kB thì hoạt động tốt gửi cập nhập trong 2p rưỡi, tuy nhiên gặp vấn

Trình bày project CSP protocol?

Trong một hệ thống vệ tinh có nhiều module (node) cần trao đổi dữ liệu với nhau. Các node này có thể được kết nối bằng nhiều loại bus khác nhau như UART, CAN hay I2C, và để đến được node đích thì đôi khi packet phải đi qua một hoặc nhiều node trung gian. CSP được dùng để giải quyết bài toán này. Khi application gửi dữ liệu, lập trình viên chỉ cần chỉ định Node ID và Port của node đích. CSP sẽ tự tạo packet, tra cứu routing để quyết định chuyển packet qua interface nào, sau đó truyền qua các node trung gian nếu cần cho đến khi tới đúng node và đúng dịch vụ cần nhận. Nhờ vậy tầng ứng dụng không phải tự xử lý địa chỉ, routing hay chi tiết của từng giao thức truyền thông."

Giao thức này là 1 opensource có example nó chạy trên Linux, và nó cũng hỗ trợ cho CAN I2C UART và em triển khai nó trên vi điều khiển STM32 cho CAN UART.

Thì em đã triển khai lên 3 node, node 1 là laptop thông qua UART đến vđ STM32node2 và node này giao tiếp với node 3 cùng là STM32 qua CAN. Và em đã thwucj hiện lệnh ping từ node 1 đến node 2 là 21 ms , node 1 qua node 3 thì 47ms

Khó khăn, Trong quá trình triển khai trên CAN, em gặp lỗi packet không tới được node nhận. Ban đầu em nghi ngờ routing hoặc driver CAN vì không có báo lỗi rõ ràng.

Em sử dụng USB CAN để theo dõi từng CAN frame trên bus, sau đó tự phát lại từng frame vào node nhận để kiểm tra quá trình ghép packet. Sau khi so sánh dữ liệu giữa phía gửi và phía nhận, em phát hiện payload bị lệch 1 byte do em khai báo sai kích thước dữ liệu khi đóng gói packet. Sau khi sửa lại kích thước thì toàn bộ packet được nhận và xử lý đúng.

Cubesat space protocol?

Định tuyến như nào? Chia packet như nào? Cấu trúc packet?

Protocol gửi file? Cấu trúc packet

Vì sao phải dung cái này?

Tốc độ bao nhiêu?

USB composite?