- Transport layer:

Một giao thức tầng Transport cung cấp giao tiếp logic (logical communication) giữa các tiến trình ứng dụng (application processes) chạy trên các máy chủ (hosts) khác nhau. Các tiến trình ứng dụng sử dụng khả năng giao tiếp logic do tầng Transport cung cấp để gửi thông điệp cho nhau mà không cần quan tâm đến các chi tiết của hạ tầng vật lý dùng để truyền các thông điệp đó.

Ở phía gửi (sending side), tầng Transport nhận các thông điệp từ tầng Application và chuyển đổi chúng thành các gói của tầng Transport, được gọi là transport-layer segments (segment) trong thuật ngữ Internet. quá trình này được thực hiện bằng cách (nếu cần) chia nhỏ thông điệp của ứng dụng thành các phần nhỏ hơn, sau đó thêm một phần đầu (transport-layer header) vào mỗi phần để tạo thành một segment.

Tầng Transport chuyển segment xuống tầng Network của hệ thống gửi. Tại đây, segment được đóng gói (encapsulated) bên trong một gói của tầng Network (gọi là datagram) và được gửi đến đích.

Các bộ định tuyến chỉ xử lý các trường (fields) thuộc tầng Network của datagram; chúng không kiểm tra các trường của tầng Transport nằm bên trong datagram.

Ở phía nhận (receiving side), tầng Network sẽ tách (extract) segment của tầng Transport ra khỏi datagram và chuyển nó lên tầng Transport. Sau đó, tầng Transport xử lý segment nhận được và cung cấp dữ liệu chứa trong segment cho ứng dụng nhận.

Có thể tồn tại nhiều giao thức tầng Transport, phổ biến là TCP và UDP.

3.1.2 Tổng quan về tầng Transport trong Internet:

Internet cung cấp hai giao thức tầng Transport cho tầng Application:

  UDP (User Datagram Protocol): cung cấp dịch vụ không tin cậy (unreliable) và không hướng kết nối (connectionless).

  TCP (Transmission Control Protocol): cung cấp dịch vụ tin cậy (reliable) và hướng kết nối (connection-oriented).

Khi thiết kế một ứng dụng mạng, lập trình viên phải chọn TCP hoặc UDP. Việc lựa chọn này được thực hiện khi tạo socket.

sách này gọi cả TCP và UDP packet là Segment, còn Datagram chỉ dùng cho gói IP.

IP (Internet Protocol) cung cấp: Logical communication giữa các Host

UDP :

cung cấp 2 dịch vụ tối thiểu: chuyển dữ liệu từ process gửi đến process nhận, kiểm tra lỗi bằng checksum.

Ngoài ra:

UDP KHÔNG đảm bảo dữ liệu sẽ đến nơi.

UDP KHÔNG đảm bảo dữ liệu đến đúng thứ tự.

UDP KHÔNG đảm bảo dữ liệu không bị mất.

TCP

TCP đảm bảo:

- dữ liệu tới nơi

- không mất

- không trùng

- đúng thứ tự

TCP thực hiện điều này bằng:

- Flow Control

- Sequence Number

- Acknowledgment (ACK)

- Timer

TCP biến IP không tin cậy thành dịch vụ tin cây giữa các process.

TCP còn có Congestion Control (Điều khiển tắc nghẽn). Mục tiêu là bảo vệ toàn bộ mạng Internet khỏi bị nghẽn bằng cách giới hạn tốc độ gửi dữ liệu của Sender.

## Demultiplexing là gì?

Tại Host nhận Transport Layer nhận các Segment từ Network Layer. Nhiệm vụ của nó là: Chuyển dữ liệu đến đúng Process đang chạy.

Khi Segment đến: Transport Layer đọc các trường trong Header. Sau đó: Xác định Socket nhận. Rồi: Đưa dữ liệu đến đúng Socket. Việc này gọi là: Demultiplexing

## Multiplexing

Ở phía gửi: Có nhiều Process. Mỗi Process gửi dữ liệu qua Socket.

Transport Layer sẽ:

- lấy dữ liệu từ nhiều Socket

- thêm Header

- tạo Segment

- gửi xuống Network Layer

Việc này gọi là: Multiplexing

# Những dòng chỉ cần đọc lại là nhớ(PP)

Transport Layer mở rộng Host-to-Host thành Process-to-Process.

Internet có 2 giao thức Transport: TCP và UDP.

IP chỉ cung cấp Best-Effort Delivery → Unreliable Service.

IP không đảm bảo đến nơi, đúng thứ tự, hay không lỗi.

UDP chỉ có Process-to-Process Delivery và Error Checking.

UDP vẫn là Unreliable Service.

TCP cung cấp Reliable Data Transfer.

TCP dùng Sequence Number + ACK + Timer + Flow Control.

TCP còn có Congestion Control để bảo vệ toàn mạng Internet.

UDP không điều khiển tốc độ gửi.

Socket là cánh cửa giữa Process và Network.

Demultiplexing = Segment → đúng Socket → đúng Process.

Multiplexing = Nhiều Socket → tạo Segment → Network.

Để Multiplexing hoạt động cần có hai điều kiện.

1. Mỗi Socket phải có định danh duy nhất hay nói cách khác: Mỗi Socket phải có một Port Number.

2. Segment phải mang thông tin Port. Trong Header của TCP/UDP đều có:

Source Port Number

Destination Port Number

Mỗi Port Number có: 16 bit là 0 → 65535.

Các Port từ: 0 → 1023 được gọi là: Well-known Ports. Chúng được dành riêng cho các giao thức phổ biến.

UDP thực hiện đúng theo cách đơn giản này.

Transport Layer sẽ: Tự động cấp một Port Number. Port này nằm trong khoảng: 1024 → 65535 và chưa được Socket nào khác sử dụng.

Ta cũng có thể tự chỉ định Port.

### Client Để hệ điều hành: Tự cấp Port.

### Server luôn phải: Bind vào một Port cố định.

Một UDP Socket được xác định bởi: (Destination IP Address, Destination Port).

Source Port để làm gì? Để bên nhận biết phải trả lời (reply) về đâu.

Multiplexing = Gom dữ liệu từ nhiều Socket → tạo Segment → gửi xuống Network Layer.

Demultiplexing = Đọc Destination Port → tìm đúng Socket → chuyển dữ liệu cho Process.

Mỗi Socket phải có Port Number duy nhất.

TCP/UDP Header luôn có Source Port và Destination Port.

Port Number dài 16 bit → từ 0 đến 65535.

Port 0–1023 là Well-known Ports (HTTP 80, FTP 21, ...).

Client thường để OS tự cấp Port.

Server thường bind vào một Port cố định.

UDP chỉ cần Destination IP + Destination Port để xác định Socket (2-Tuple).

Hai UDP Segment có Source khác nhau nhưng Destination giống nhau sẽ đi vào cùng một Socket.

Source Port chủ yếu dùng để bên nhận biết phải gửi phản hồi về Socket nào.

TCP Multiplexing và Demultiplexing:

Đây là phần khác biệt lớn nhất.

Trong UDP: xác định bằng (Destination IP, Destination Port)

Trong TCP: Một Socket được xác định bằng: (Source IP, Source Port, Destination IP, Destination Port).

# TCP Connection được tạo như thế nào?

Server đầu tiên tạo một Socket đặc biệt.

Gọi là:Welcoming Socket

Socket này chỉ dùng để: Đợi Client kết nối.

Server bind:  Port 12000.

Client tạo Socket: ,  sau đó

Client gửi: Connection Request đến: Port 12000

Connection Request là gì? Thực chất chỉ là: Một TCP Segment

Server làm gì? Khi nhận Segment đó. Server tìm: Socket nào đang: Listen Port 12000 sau đó gọi

Tạo ra một Socket mới (không dùng lại Welcoming Socket). Mỗi client có 1 socket riêng. Socket mới được tạo sẽ lưu:

- Source Port

- Source IP

- Destination Port

- Destination IP

Các Web Server hiện đại thường:

- chỉ có một Process

- mỗi Connection tạo một Thread

# Những dòng chỉ cần đọc lại là nhớ

Source Port đóng vai trò là địa chỉ để bên nhận gửi phản hồi (Return Address).

Địa chỉ trả lời đầy đủ là (Source IP, Source Port).

UDP Socket được xác định bởi (Destination IP, Destination Port) – 2-Tuple.

TCP Socket được xác định bởi (Source IP, Source Port, Destination IP, Destination Port) – 4-Tuple.

TCP cần 4-Tuple vì phải phân biệt từng Connection, không chỉ từng Port.

Server có một Welcoming Socket để lắng nghe kết nối.

Mỗi lần accept() thành công sẽ tạo một Connection Socket mới cho Client đó.

Mọi Segment có cùng 4-Tuple sẽ được chuyển vào cùng một Connection Socket.

Nhiều Client có thể cùng kết nối tới Port 80; TCP phân biệt chúng bằng Source IP và Source Port.

Web server hiện đại thường dùng một Process với nhiều Thread (hoặc mô hình tương tự), mỗi kết nối có Connection Socket riêng.

Persistent HTTP tái sử dụng cùng một TCP Connection; Non-Persistent HTTP tạo và đóng một Connection cho mỗi Request/Response.

UDP thực sự làm gì?

DNS gần như luôn dùng: UDP

Không nhận được phản hồi.

Application có thể:

- Gửi lại

- Hỏi DNS Server khác

- Báo lỗi

UDP KHÔNG tự gửi lại PHẢN HỒI. Application quyết định GỬI LẠI.

HTTP3 không còn dùng TCP mà dùng QUIC.

QUIC là gì? Là: Một giao thức chạy trên UDP.

Nhưng: QUIC tự xây dựng:

- Reliability

- Congestion Control

ở: Application Layer

Một UDP Server có thể: Phục vụ nhiều Client hơn TCP Server.

Header của UDP cũng nhỏ hơn hiều  8 bytes so với 20 bytes của TCP.

Ứng dụng nào cần TCP thì phải thật sự cần truyền data đáng tin cậy như email, SSH, FTP.

# Những dòng chỉ cần đọc lại là nhớ

UDP chỉ cung cấp Multiplexing/Demultiplexing và Error Checking.

UDP gần như chỉ là IP + Header UDP.

UDP không có Handshake ⇒ Connectionless.

UDP gửi ngay khi Application có dữ liệu.

UDP không có Retransmission, Flow Control hay Congestion Control.

Nếu mất gói, UDP không tự gửi lại; Application tự quyết định.

DNS thường dùng UDP để tránh độ trễ do thiết lập kết nối TCP.

HTTP/1 và HTTP/2 dùng TCP; HTTP/3 dùng QUIC chạy trên UDP.

UDP không lưu Connection State nên Server có thể phục vụ nhiều Client hơn.

UDP Header chỉ 8 Bytes; TCP Header tối thiểu 20 Bytes.

Ứng dụng thời gian thực (VoIP, Streaming, Video Conference, Game) thường ưu tiên UDP vì cần độ trễ thấp hơn độ tin cậy tuyệt đối.

UDP không có Congestion Control nên nếu dùng không cẩn thận có thể làm nghẽn mạng và ảnh hưởng đến các kết nối TCP.

Có thể xây dựng Reliable Data Transfer trên UDP bằng cách tự thêm ACK, Timeout và Retransmission ở tầng Application (ví dụ: QUIC).

## Length lưu Độ dài toàn bộ UDP Segment.

Sender tính Checksum như thế nào?

UDP chia toàn bộ Segment thành Word 16 bit. Sau đó Cộng tất cả lại. Nếu Có Carry (Overflow) vẫn không bỏ đi mà Wrap Around. Tức là carry quay về cộng vào bit thấp nhất.

Receiver kiểm tra Checksum Receiver lấy:

- Data

- Checksum

Cộng lại.

Nếu không có lỗi. Kết quả phải là: 1111111111111111

# Vì sao UDP vẫn cần Checksum?

Ethernet đã có: CRC.

Lý do: Không phải: Mọi Link Layer đều có Error Detection. Một đoạn mạng: Không dùng Ethernet, không có CRC.

Ngay cả khivEthernet truyền đúng. Router lưu Packet vào RAM. RAM bị lỗi. Packet vẫn có thể hỏng.

UDP không sửa được lỗi.

# Kết thúc UDP

UDP chỉ có:

- Multiplexing

- Demultiplexing

- Checksum

Không có:

- Reliability

- Retransmission

- Congestion Control

- Flow Control

# Những dòng chỉ cần đọc lại là nhớ

UDP Header chỉ có 4 trường: Source Port, Destination Port, Length, Checksum.

UDP Header chỉ dài 8 Bytes.

Length = Header + Data (Byte).

Checksum chỉ dùng để phát hiện lỗi, không sửa lỗi.

Checksum được tính bằng cách cộng các word 16 bit rồi lấy 1's Complement.

Receiver cộng lại với Checksum; nếu kết quả khác toàn bit 1 thì có lỗi.

UDP cần Checksum vì không thể giả định mọi Link Layer đều có Error Detection, và lỗi còn có thể xảy ra trong Router hoặc bộ nhớ.

Đây là ví dụ của End-to-End Principle: chức năng cần đảm bảo đầu-cuối nên được thực hiện ở đầu-cuối.

UDP phát hiện lỗi nhưng không Retransmit; có thể Drop hoặc chuyển lên Application tùy implementation.

Reliable Data Transfer là bài toán chung của nhiều tầng (Link, Transport, Application).

Reliable Channel phải đảm bảo: không mất dữ liệu, không lỗi bit, đúng thứ tự.

TCP xây dựng Reliable Data Transfer trên nền IP vốn là Unreliable.

  Nếu không có Action, sách dùng ký hiệu Λ (Lambda) ở dưới đường ngang.

  Nếu không có Event, sách dùng ký hiệu Λ ở trên đường ngang.

# ARQ

ARQ là giao thức:

Nếu Packet lỗi thì yêu cầu Sender gửi lại.

rdt1.0 giả sử Data = Packet, không cần ACK, NAK hay Flow Control vì đường truyền hoàn hảo.

rdt2.0 giả sử Packet luôn đến nơi nhưng có thể bị lỗi bit (Bit Corruption).

Ý tưởng của rdt2.0 được lấy từ ví dụ đọc chính tả qua điện thoại: nghe đúng → ACK, nghe sai → NAK.

ARQ (Automatic Repeat reQuest) là cơ chế tự động yêu cầu gửi lại Packet khi phát hiện lỗi.

ARQ cần ba thành phần: Error Detection, Receiver Feedback (ACK/NAK) và Retransmission.

Error Detection thường dùng Checksum để phát hiện Packet bị lỗi.

ACK báo nhận đúng, NAK yêu cầu gửi lại Packet.

rdt2.0 là phiên bản đầu tiên có ACK, NAK và Retransmission để xử lý Bit Error.

Sender của rdt2.0 tạo Packet, tính Checksum, lưu vào sndpkt và gửi bằng udt_send().

Sau khi gửi, Sender chuyển sang trạng thái Waiting for ACK/NAK.

Nếu nhận ACK → quay về Waiting for Data.

Nếu nhận NAK → Retransmission (gửi lại Packet cũ).

Trong trạng thái Waiting for ACK/NAK, Sender không được gửi dữ liệu mới.

rdt2.0 là giao thức Stop-and-Wait: gửi một Packet rồi chờ ACK trước khi gửi Packet tiếp theo.

Receiver kiểm tra Checksum: đúng → ACK, sai → NAK.

Lỗ hổng của rdt2.0 là ACK/NAK cũng có thể bị lỗi (Fatal Flaw).

Nếu ACK bị lỗi, Sender không biết Receiver đã nhận đúng hay chưa.

Gửi lại Packet khi ACK lỗi sẽ tạo ra Duplicate Packet.

Để phân biệt Packet mới và Packet gửi lại, giao thức bổ sung Sequence Number.

Trong Stop-and-Wait chỉ cần Sequence Number 1 bit (0 và 1), vì mỗi thời điểm chỉ có một Packet chưa được ACK.

rdt2.1 bổ sung Sequence Number, khiến Sender và Receiver phải nhớ đang gửi/chờ Packet số 0 hay số 1, nên FSM của cả hai đều có nhiều trạng thái hơn.

rdt2.1 sử dụng cả ACK và NAK, đồng thời thêm Sequence Number để phân biệt Packet mới và Packet gửi lại.

Sender và Receiver của rdt2.1 đều phải nhớ đang gửi/chờ Packet số 0 hay số 1, nên FSM có nhiều trạng thái hơn.

rdt2.2 loại bỏ NAK, chỉ sử dụng ACK.

Nếu Packet bị lỗi, Receiver gửi lại ACK của Packet cuối cùng nhận đúng (Duplicate ACK).

Trong rdt2.2, ACK phải chứa Sequence Number (ACK0 hoặc ACK1) để Sender biết ACK đang xác nhận Packet nào.

rdt3.0 bổ sung khả năng xử lý Packet Loss ngoài Bit Error.

Khi Sender không nhận được ACK, nó không biết Packet mất, ACK mất hay chỉ bị trễ; trong cả ba trường hợp, hành động đều giống nhau: Retransmission.

rdt3.0 sử dụng Timeout để phát hiện khả năng Packet bị mất.

Sender phải có Timer với ba chức năng: Start Timer khi gửi Packet, Timeout để gửi lại Packet và Stop Timer khi nhận ACK.

Sequence Number giúp Receiver loại bỏ Duplicate Packet do Retransmission gây ra.

  rdt3.0 hoạt động chính xác nhưng hiệu suất thấp.

  Nguyên nhân là Stop-and-Wait khiến sender phải đợi ACK sau mỗi gói.

  Trong mạng có RTT lớn và băng thông cao, thời gian truyền một gói (L/R) rất nhỏ so với RTT.

  Kết quả là đường truyền bị lãng phí, sender hầu như chỉ chờ ACK.

  Để khắc phục vấn đề này, cần sử dụng Pipelining, cho phép gửi nhiều gói liên tiếp mà không phải chờ ACK của từng gói. Đây chính là nền tảng của các giao thức Go-Back-N và Selective Repeat sẽ được giới thiệu ở phần tiếp theo.

GO – BACK – N

Vì sao phải giới hạn Window Size?

### Flow Control: Receiver có tốc độ xử lý giới hạn. Nếu sender gửi quá nhanh thì receiver sẽ đầy bộ nhớ.

### Congestion Control: Nếu sender gửi quá nhiều sẽ gây nghẽn mạng. TCP sẽ giải quyết vấn đề này sau.

  - Sequence Number hữu hạn

Selective Repeat:

## Vì sao cần SR?

- GBN lãng phí băng thông vì khi mất 1 packet sẽ phải gửi lại nhiều packet phía sau.

- SR chỉ retransmit đúng packet bị mất hoặc lỗi, hiệu quả hơn khi cửa sổ lớn hoặc tỷ lệ lỗi cao.

## Sender

- Vẫn dùng Sliding Window.

- Theo dõi ACK của từng packet riêng lẻ.

- Timeout packet nào → chỉ retransmit packet đó (thực tế thường cần mỗi packet một timer hoặc cơ chế tương đương).

## Receiver

- ACK mọi packet nhận đúng, kể cả out-of-order.

- Buffer các packet đến sai thứ tự, không loại bỏ như GBN.

- Khi packet còn thiếu đến, giao một loạt packet liên tiếp lên tầng trên.

## Re-ACK

- Nếu nhận lại một packet đã nhận trước đó (do ACK bị mất), receiver phải gửi ACK lại.

- Nếu không, sender sẽ không biết packet đó đã được nhận và cửa sổ sẽ không thể trượt.

## Packet Reordering

- Trên mạng thực, packet có thể đến sai thứ tự hoặc bản sao cũ xuất hiện lại.

- Vì Sequence Number là hữu hạn, giao thức phải có cơ chế tránh nhầm packet cũ với packet mới.

- TCP xử lý bằng cách không tái sử dụng Sequence Number cho đến khi chắc chắn các packet cũ đã biến mất khỏi mạng (giả sử thời gian sống tối đa khoảng 3 phút).

Chương 3.5 – TCP

Sau khi đã học các nguyên lý của Reliable Data Transfer (RDT), bây giờ sách chuyển sang TCP.

TCP là giao thức vận chuyển:

- Connection-Oriented

- Reliable

TCP sử dụng gần như toàn bộ các kỹ thuật đã học trước đó:

- Checksum

- Sequence Number

- Acknowledgment Number

- Timeout

- Retransmission

- Cumulative ACK

## TCP là Connection-Oriented

Trước khi truyền dữ liệu

hai bên phải

thiết lập kết nối.

Việc này gọi là

Handshake.

Hai bên sẽ trao đổi một số segment đặc biệt để thống nhất

- Sequence Number ban đầu

- các biến trạng thái TCP

- các tham số của kết nối

rồi mới truyền dữ liệu.

TCP là Full Duplex ( còn UDP thì không có khái niệm duplex)

## TCP

- Connection-Oriented: phải thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu.

- Logical Connection: chỉ tồn tại ở hai đầu cuối, router không lưu trạng thái TCP.

- Full Duplex: hai chiều truyền đồng thời.

- Point-to-Point: một kết nối chỉ giữa một sender và một receiver.

- Thiết lập kết nối bằng Three-Way Handshake: SYN → SYN+ACK → ACK.

Sau khi dữ liệu đi qua Socket, TCP không gửi ngay lập tức. Nó đưa dữ liệu vào TCP Send Buffer. Buffer này được cấp phát ngay khi TCP Connection được tạo.

TCP gửi khi nào? RFC 793 không quy định chính xác khi nào TCP phải gửi dữ liệu. TCP có thể gửi dữ liệu khi nó thấy phù hợp.

MSS (Maximum Segment Size) của TCP thường là 1460 bytes. Là kích thước tối đa mỗi TCP Segment.

## Sau khi kết nối TCP được thiết lập

- Application ghi dữ liệu vào Socket.

- TCP đưa dữ liệu vào Send Buffer, không nhất thiết gửi ngay.

- TCP lấy dữ liệu từ Send Buffer, chia thành các TCP Segment, rồi chuyển xuống IP.

- Bên nhận đưa dữ liệu vào Receive Buffer, sau đó Application đọc từ buffer.

## MSS và MTU

- MTU (Maximum Transmission Unit): kích thước tối đa của payload tầng Link (ví dụ Ethernet là 1500 byte).

- MSS (Maximum Segment Size): kích thước tối đa của dữ liệu ứng dụng trong TCP Segment.

- Công thức thường gặp:

  - MSS = MTU − IP Header − TCP Header

  - Ethernet: 1500 − 20 − 20 = 1460 byte.

## TCP Header – các trường quan trọng

- Source Port / Destination Port: định danh tiến trình nguồn và đích.

- Checksum: phát hiện lỗi.

- Sequence Number (32 bit): đánh số byte trong luồng dữ liệu. Sequence Number = số thứ tự của byte đầu tiên trong Segment.

- Acknowledgment Number (32 bit): Dùng để xác nhận dữ liệu đã nhận, ACK tích lũy theo byte. Chính là byte tiếp theo mà Receiver đang mong đợi.

- Receive Window: phục vụ Flow Control. Receiver hiện còn đủ chỗ để nhận bao nhiêu byte nữa.

- Header Length: độ dài TCP Header. ( tính đơn vi là 32-bit)

- Options: là trường không bắt buộc, độ dài thay đổi, MSS, Window Scaling, Timestamp,... không dùng thì header chỉ 20bytes

## Các cờ (Flags)

- SYN: thiết lập kết nối.

- ACK: xác nhận dữ liệu.

- FIN: kết thúc kết nối.

- RST: hủy/reset kết nối.

- ECE/CWR: hỗ trợ điều khiển tắc nghẽn.

- PSH, URG: tồn tại trong chuẩn nhưng hiện nay rất ít được sử dụng.

## Out-of-Order

- Nếu segment đến sai thứ tự, TCP thực tế buffer dữ liệu thay vì loại bỏ, rồi chờ các byte còn thiếu.

## Initial Sequence Number (ISN)

- Mỗi đầu TCP chọn ISN ngẫu nhiên, không bắt đầu từ 0.

- Mục đích là tránh nhầm packet cũ còn tồn tại trong mạng với packet mới của một kết nối mới.

RTT Estimation và Timeout

Đây là RTT đo được của một Segment.

SampleRTT =  Thời điểm nhận ACK  -  Thời điểm gửi Segment

SampleRTT thay đổi liên tục. TCP không dùng trực tiếp. TCP tính EstimatedRTT là giá trị RTT trung bình.

# Timeout Interval

Sau khi có

- EstimatedRTT

- DevRTT

TCP phải quyết định Timeout bao lâu?

Giá trị Timeout ban đầu là 1s khi chưa có đủ thông tin RTT.

Nếu time out xảy ra TCP truyền lại lại và  2 x TimeoutInterval

### Các tình huống truyền tin

- ACK mất → Sender Timeout rồi retransmit; Receiver loại bỏ gói trùng bằng Sequence Number.

- ACK đến muộn → Chỉ retransmit gói lâu nhất chưa ACK; ACK tích lũy đến sau có thể giúp tránh retransmit các gói còn lại.

- ACK đầu mất nhưng ACK sau đến → Nhờ Cumulative ACK, sender biết toàn bộ dữ liệu trước đó đã nhận nên không retransmit.

### Fast Retransmit

- Duplicate ACK: ACK lặp lại cùng một giá trị vì Receiver đang thiếu một segment trước đó.

- Nhận 3 Duplicate ACK ⇒ TCP suy luận segment kế tiếp bị mất và Retransmit ngay, không cần đợi Timeout.

- Fast Retransmit giúp giảm đáng kể độ trễ so với chỉ dựa vào Timeout.

TCP là Go-Back-N hay Selective Repeat? TCP không hoàn toàn là GBN hay SR, mà là một giao thức lai (Hybrid).

## TCP là GBN hay SR?

- TCP dùng Cumulative ACK ⇒ giống GBN.

- TCP thường buffer các segment đến sai thứ tự ⇒ giống SR.

- TCP với SACK (Selective ACK) chỉ retransmit phần bị mất ⇒ càng giống SR.

- Kết luận: TCP là Hybrid giữa GBN và SR.

## Flow Control

- Mục tiêu: tránh tràn Receive Buffer, bằng cách điều chỉnh tốc độ gửi theo khả năng nhận của Receiver.

- Flow Control ≠ Congestion Control:

  - Flow Control: bảo vệ Receiver.

  - Congestion Control: bảo vệ Network.

## Receive Window (rwnd)

- Công thức:

- rwnd là dung lượng buffer còn trống.

- Receiver gửi rwnd trong TCP Header để Sender biết còn được phép gửi bao nhiêu.

## Sender phải đảm bảo

Tức là dữ liệu chưa được ACK đang ở trên mạng không được vượt quá dung lượng trống mà Receiver quảng cáo.

## Zero Window Probe

- Khi rwnd = 0, Sender tạm dừng gửi dữ liệu.

- Sender vẫn định kỳ gửi 1 byte (Zero Window Probe) để kiểm tra xem Receiver đã có chỗ trống chưa.

- Khi Receiver trả ACK với rwnd > 0, Sender tiếp tục truyền dữ liệu.

## UDP

- Không có Flow Control.

- Nếu Receiver đọc chậm và buffer đầy, UDP sẽ làm rơi (drop) packet.

TCP Connection Management

# Vì sao phải 3 bước?

Để đảm bảo cả hai bên đều biết

- yêu cầu đã tới,

- phản hồi đã tới,

- cả hai đều sẵn sàng.

Nếu chỉ 2 bước thì một phía không biết ACK cuối đã tới chưa. Điều này có thể gây lỗi khi có packet cũ còn tồn tại trong mạng.

## Connection Establishment (Three-Way Handshake)

- Bước 1: Client gửi SYN, mang client_isn.

- Bước 2: Server cấp phát tài nguyên, trả SYN + ACK, mang server_isn và ACK = client_isn + 1.

- Bước 3: Client gửi ACK = server_isn + 1; từ đây có thể mang dữ liệu.

- Sau 3 bước, cả hai bên đều biết Initial Sequence Number (ISN) của nhau và kết nối được thiết lập.

## Fast Open (0-RTT)

- Sau lần kết nối đầu, Server có thể cấp Fast Open Cookie.

- Lần kết nối sau, Client gửi Cookie + Data ngay trong gói đầu tiên.

- Nếu Cookie hợp lệ, Server xử lý luôn dữ liệu mà không phải chờ hoàn tất Three-Way Handshake.

- Mục tiêu: giảm 1 RTT khi thiết lập kết nối.

- Server có quyền từ chối Fast Open nếu cần.

## Connection Termination

- TCP đóng kết nối bằng 4 bước:

  - Client gửi FIN.

  - Server trả ACK.

  - Server gửi FIN khi đã gửi xong dữ liệu.

  - Client trả ACK.

- Sau đó hai bên giải phóng buffer, biến trạng thái và kết nối TCP.